国诚人参科技循环经济产业园建设项目（兴家禽业肉蛋雏鸡全产业链项目重大变动）环境影响报告书拟审批公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对国诚人参科技循环经济产业园建设项目（兴家禽业肉蛋雏鸡全产业链项目重大变动）环境影响报告书进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为5个工作日。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起5日内，申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话：0433-2515269（总工办）

通讯地址：延吉市长白山西路5155号

邮编：133000

项目名称：国诚人参科技循环经济产业园建设项目（兴家禽业肉蛋雏鸡全产业链项目重大变动）

建设地点：图们市

建设单位：吉林省国诚农业科技有限公司

环境影响评价机构：吉林省晟隆环境技术咨询服务有限公司

项目概况：国诚人参科技循环经济产业园建设项目（兴家禽业肉蛋雏鸡全产业链项目重大变动）建设地点位于图们市长安镇龙家村（中心坐标东经129°35′7.095″，北纬42°59′16.911″），总投资18000万元，占地面积150000m2，总建筑面积约71341.5m2，本项目雏鸡年出栏300万只，蛋鸡养殖存栏100万只。

主要环境影响和环境保护对策与措施：

施工期污染影响与防治措施：

1.废气。本项目施工中，会产生扬尘，本项目工程量较少，因此，本项目在经过洒水降尘措施后，降尘效果比较明显，施工期产生的粉尘排放对区域环境空气影响不大，且随着施工期的结束，上述影响也随之结束。施工期间运输材料的各种车辆较多，车辆运输过程中会产生扬尘，企业拟采取加强施工车辆管理，定期维护和施工运输车辆上部加盖苫布和洒水降尘的措施，可有效减少施工车辆汽车尾气和运输扬尘对周围环境空气的影响。

2.废水。废水主要为施工人员生活污水，工程施工人员生活污水均排入防渗旱厕，定期清掏，用作农家肥。施工产生的废水经过废水池收集，采取澄清处理，回用于施工过程，不外排。

3.噪声。施工期噪声污染主要分为施工作业噪声和施工车辆噪声。由于本项目工程量较小，施工期较短，施工期噪声经设备基础减震及距离衰减后厂界处噪声值能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。

4.固体废物。本项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾以及建筑垃圾。施工人员的生活垃圾定期委托环卫部门进行处理。施工过程中产生的建筑垃圾主要为废旧砖瓦及废包装袋等定期委托环卫部门外运至市政指定建筑垃圾堆放点，不可随意丢弃。

5.生态影响。本项目占地面积约15hm2，通过现场勘察可知，项目占地类型为其他草地，用地现状地面为空地，生长有杂草，有零星树木。施工期将对占地范围内地表植被全部清除，待项目运营期经通过增加厂区绿化等措施降低对区域生态环境的影响。

运营期污染影响与防治措施：

1.废气。有机肥车间封闭管理，同时拟设计集气系统收集恶臭气体，废气经集气系统收集后，由风机送喷淋除臭塔处理，经处理后废气通过1根15m排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。饲料加工间封闭管理，同时设计在配料、破碎等工序上方设集气系统，废气经布袋除尘器处理后，最终经15m高排气筒高空排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。项目对鸡舍、鸡粪库、有机肥车间定期喷洒高效除臭剂等措施，控制恶臭气体扩散。项目晾晒棚采用罩棚式半敞开式结构及围挡控制颗粒物产生。无组织排放废气中氨、硫化氢厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准要求，臭气浓度厂界浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准要求，颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准要求。

2.废水。养殖场鸡舍冲洗废水产生时间具有间歇性及分散性特点，项目设计在每个鸡舍一侧设置一座容积为10m³的贮存池，冲洗废水收集于贮存池内，定期回用于本项目有机肥发酵工段，不外排。

3.噪声。项目噪声主要为设备噪声等，经采取隔声、降噪、设备基础减震、厂房隔声、距离衰减、风机安装消声器等措施后，厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

4.固体废物。饲料残渣、散落羽毛送有机肥车间参与有机肥生产。破碎鸡蛋采用低价外售处理。玉米和豆粕需经过初清后进入粉碎工序，初清中会产生少量废物，主要为粮食内混入的石子等，与生活垃圾共同委托环卫部门统一处理。病死鸡送安全填埋井填埋。本项目营运期间会产生废弃药品、废弃兽药包装袋、过期兽药、废医疗器皿等防疫废物，根据项目出栏规模及防疫流程，对照《国家危险废物名录》（2025年版），本项目防疫废物属于“HW 01 医疗废物”中“841-001-01”“841-002-01”。送拟建危险废物暂存间贮存，定期委托有资质单位处理。项目运营期蛋库采用紫外灯消毒，预计产生废紫外灯约0.01t/a。送拟建危险废物暂存间贮存，定期委托有资质单位处理。喷淋除臭塔内填料半年更换一次，项目委托厂家上门更换，废填料由厂家回收。项目饲料加工间配备布袋除尘器收集各加工点产生粉尘，收集的粉尘为饲料原料，落回设备内，回用于饲料加工。饲料加工间设置的布袋除尘器可能发生布袋破损、老化等，废布袋与生活垃圾共同委托环卫部门统一处理。职工生活垃圾收集于垃圾箱中，定期送往当地环卫部门指定地点。

5.地下水。根据项目实际情况，将危险废物暂存间、安全填埋井、防渗化粪池划分为重点污染防治区，防渗性能应不大于1.0×10-6cm/s；将有机肥车间、鸡粪库、育雏鸡舍（含贮存池）、蛋鸡鸡舍（含贮存池）划分为一般污染防治区，防渗性能应不大于1.0×10-6cm/s。简单污染防治区进行地面硬化。

6.环境风险。本项目油品储存量不构成重大危险源，考虑柴油为易燃易爆物质，在柴油贮存区（管理用房）明显位置规范设置警示标志。柴油贮存于管理用房内，贮存区应采用防渗措施，防渗系数小于1×10-7cm/s，在贮存区四周设置0.3m围堰。在柴油贮存区（管理用房）内配备必须的消防器材，并定期更换，以保证消防器材在任何时候均处于有效状态，将风险事故的发生概率降至最小。

公众参与情况：已由建设单位编制公众参与说明

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。